- EM ROULETTE MONTAGE CHECK LIST

- Roulete Serial Number:________________________________________________________

- Location:_______________________________________ Date:________________________

| Task | Description | Completed |
| --- | --- | --- |
| Preskus delovanja stikal za vrata | Preskusi delovanje stikal za vrata tako, da vsa vrata zapreš in odpiraš ena po ena. Za konec, ko so vsa vrata zaprta, poskusi zmerno udariti v vsaka vrata, stikala se s tem ne smejo sprožiti. Stikalo kupole preskusi z odpiranjem. Preveri tudi, da so stikala pravilno povezana na control boardu(COUPOILA, BIG DOOR, SMAL DOOR…). | V redu Delno Napaka |
| Pregled ključavnic na vratih | Pogosto se med transportom ključavnice odvijačijo. Preglej zategnjenost matic na ključavnicah in jih po potrebi privijači. | V redu Delno Napaka |
| Pregled kablov | Med transporotom je mogoče, da se kabli poškodujejo. Preveri vse kable po celotni dolžini. Preveri tudi, ali so vsi ozemljitveni kabli in njihove matice dobro zategnjene. | V redu Delno Napaka |
| Pregled cevi za izstreljevanje žogice | Cev za izstreljevanje žogice mora biti čvrsto pritrjeno na obeh straneh.Vstavljeno mora biti do konca. Preveri tudi kako žogica izleti v cilinder – ne povzročati ropota!!! | V redu Delno Napaka |
| Niveliranje cilindra | Niveliranje cilindra je potrebno preveriti pred odhodom. V primeru, da je bil cilinder zamaknjen po niveliranju obstaja velika verjetnost, da ga je potrebno ponoviti. | V redu Delno Napaka |
| Nastavitev parametrov igralnega mesta | Potrebno je vnesti parametre za limite stav, vrednosti chip-ov, denominacijo, bill-acceptor vrednosti kanalov. PAZI: Uporabi Save4All za shranjevanje. Preveri delovanje parametrov na vseh igralnih mestih. Nastavi GLASNOST u softveru(po potrebi) kot tudi na zvočnikih(na cca 60%). | V redu Delno Napaka |
| Nastavitev parametra igre | Nastavi vrednost DEMO TIME na 60min – ali po zahtevi kupca. Preveri še ostale vrednosti. Blow times je najbolje da nastaviš na ALL. | V redu Delno Napaka |
| Vnos in pregled EXPIRE kode | Proveri ali je expired koda pravilno vnešena. Vstaviš kjluc in izbereš SETUP, v spodnjem desnem kotu se izpiše veljavost. Veljavnost prve licence vpiši tukaj: ____.____.________ | V redu Delno Napaka |
| Pregled delovanja vsakega igralnega mesta | Testirati je potrebno tipkovnico in touch-screen, administratorsko kljucavnico(Dallas ali RFID), bill-acceptor(vrednosti posameznih kanalov),... Preveri povezanost napajanja(prižiganje in ugašanje rulete!!!). Opisano je potrebno ponoviti za vsako igralno mesto zase. | V redu Delno Napaka |
| Delovanje SMS/GPRS modema in vnos telefonskih številk. | Poskusi delovanje SMS modema. Delovanje je potrebno preveriti iz vsake telefonske številke, ki je bila vnesena v konfiguraciji rulete. Če uporablja tudi GPRS, preveri delovanje povezave s komando PING. | V redu Delno Napaka |
| Preskus delovanja internet povezave | Preveri delovanje internet povezave s pomočjo komande PING. Povezavo iz interneta naj preveri še nekdo iz druge lokacije. Če interneta ne uporablja, tukaj zapiši razlog kupca: ___________________________________ _________________________________________ _________________________________________ | V redu Delno Napaka |
| Preskus delovanja mehanskih števcev | Zapiši vrednosti mehanskih števcev v spodnja polja. Poskusi vplačati 200, postaviti 100 stav na rdeče in 100 stav na črno. Izplačati 100. Zapiši vrednosti števcev in preveri če so vrednosti pravilne. Števec1:_____________kasneje____________ Števec2:_____________kasneje____________ Števec3:_____________kasneje ____________ Števec4:_____________kasneje ____________ Števec5:_____________kasneje ____________ Števec6:_____________kasneje ____________ Števec7:_____________kasneje ____________ Števec8:_____________kasneje ____________ | V redu Delno Napaka |
| Branje zmagovalnih številk | Odpri kupolo in meni CYLINDER CONTROL. Izberi GamePause, da se igra zaustavi. Postavi žogico u polje 36 in preveri branje(Win number = 36 in Error code mora biti 0) pri hitrosti 0 i 7, ter v vseh štirih vogalih polja[velja samo za odbojne senzorje]. Isto ponovi za številke, 13, 30,14, 17, 26. | V redu Delno Napaka |
| Programiranje administratorskih ključev | Preveri delovanje ključev/kartic in njihove prioritete. Kupcu razloži rokovanje z njimi in mu jih predaj. Zapiši koliko | V redu Delno Napaka |
| Vklop in izklop | Pokušaj ugasniti i prižgati ruleto s power-ključem. Med prižiganjem preveri kako se prižigajo postaje(ali so pravilno povezane, po dve na eno varovalko...) | V redu Delno Napaka |
| Hitrosti na frekvnečnem pretvorniku | Odpri meni CYLINDER CONTROL in izber GamePause, da se igra zaustavi. Preveri ali vsaka od hitrosti vrtenja krožnika deluje, tako da izbereš hitrost in zapišeš vrednost frekvence na spodnje črte – za vseh 8 hitrosti. 1:______ 2:______ 3:______ 4:______ 5:______ 6:______ 7:______ 8:______ | V redu Delno Napaka |

Komentarji(poškodbe pri prevozu, pomankljivosti proizvoda, opiši stanja ki so označena z Delno in Napaka...): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Checked by: _________________________	Signature:_________________________